VOA命令

CONTrol[<channel>]:MODE

命令说明

设置单板指定端口的工作模式。

命令格式

LINSxxx:CONTrol[<channel>]:MODE <att_mode>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | VOA-01:1 VOA-02:1-2 | 端口号,缺省指定1号端口。 |
| <att_mode> | ATTenuation¦POWer | 设置工作模式。 ATTenuation：衰减模式。 POWer：功率模式。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:CONTrol1:MODE POWer

响应：Command execute successfully

CONTrol[<channel>]:MODE?

命令说明

查询单板指定端口当前工作模式。

命令格式

LINSxxx:CONTrol[<channel>]:MODE?

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | VOA-01:1 VOA-02:1-2 | 端口号。 参数缺省表示查询1号端口。 |

命令响应

<att_mode>

命令实例

输入：LINS001:CONTrol1:MODE?

响应：POWER

CONTrol[<channel>]:MODE:CATalog?

命令说明

查询单板有效工作模式。

命令格式

LINSxxx:CONTrol[<channel>]:MODE:CATalog?

命令参数

无

命令响应

系统支持的有效<att_mode>参数列表。

命令实例

输入：LINS001:CONTrol1:MODE:CATalog?

响应：ATTENUATION,POWER

INPut[<channel>]:ARESolution?

命令说明

查询最小衰减分辨率。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:ARESolution?

命令参数

无

命令响应

0.005 DB

命令实例

输入：LINS001:INPut1:ARESolution?

响应：0.005 DB

INPut[<channel>]:ATTenuation

命令说明

设置衰减值。

绝对值模式实际衰减值=衰减值<att_value>+衰减偏移<att_offset>。

参考值模式实际衰减值=衰减参考值<att_reference>+相对衰减<att_relative>+衰减偏移<att_offset>。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:ATTenuation <att_value>[<wsp>DB]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | VOA-01:1 VOA-02:1-2 | 端口号,缺省指定1号端口。 |
| <att_value>[<wsp>DB] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [MIN,40] ¦ [MIN,60] | 衰减值,单位缺省为DB MIN由该命令返回值得到: LINSxxx:INPut[<channel>]:ATTenuation? min MAXimum:设置衰减值的最大值； MINimum:设置衰减值的最小值； DEFault:设置衰减值的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:INPut2:ATT 3 DB

响应：Command execute successfully

INPut[<channel>]:ATTenuation?

命令说明

查询衰减值。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:ATTenuation? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 |  | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询衰减值的最大值； MINimum:查询衰减值的最小值； DEFault:查询衰减值的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |  |

命令响应

<att_value>

命令响应结果为DB单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:INPut2:ATT?

响应：1.000000E+01

INPut[<channel>]:OFFSet

命令说明

设置衰减偏移。

注：该命令必须在工作模式为衰减模式时，才能进行设置。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:OFFSet <att_offset>[<wsp>DB]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <att_offset>[<wsp>DB] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [0,40] ¦ [0,60] | 衰减偏移，单位缺省为DB 参数范围可以根据： LINSxxx:INPut[<channel>]:OFFSet ? MINimum LINSxxx:INPut[<channel>]:OFFSet ? MAXimum获取，下同。 MAXimum:设置衰减偏移的最大值； MINimum:设置衰减偏移的最小值； DEFault:设置衰减偏移的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:INPut1:OFFSet 5 DB

响应：Command execute successfully

INPut[<channel>]:OFFSet?

命令说明

查询衰减偏移。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:OFFSet ? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询衰减偏移的最大值； MINimum:查询衰减偏移的最小值； DEFault:查询衰减偏移的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

<att_offset>

命令响应结果为DB单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:INPut1:OFFSet?

响应：5.000000E+00

INPut[<channel>]:RATTenuation

命令说明

设置相对衰减。

注：该命令必须在工作模式为衰减模式，操作模式为参考模式时，才能进行设置。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:RATTenuation <ratt_relative>[<wsp>DB]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <ratt_relative>[<wsp>DB] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [-40,40] ¦ [-60,60] | 相对衰减值，单位缺省为DB。 MAXimum:设置相对衰减的最大值； MINimum:设置相对衰减的最小值； DEFault:设置相对衰减的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:INPut1:RATTenuation 5 DB

响应：Command execute successfully

INPut[<channel>]:RATTenuation?

命令说明

查询相对衰减。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:RATTenuation? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询相对衰减的最大值； MINimum:查询相对衰减的最小值； DEFault:查询相对衰减的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

<att_relative>

命令响应结果为DB单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:INPut1:RATTenuation?

响应：5.000000E+00

INPut[<channel>]:REFerence

命令说明

设置相对衰减参考值。

注：该命令必须在工作模式为衰减模式，操作模式为参考模式时，才能进行设置。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:REFerence <att_reference>[<wsp>DB]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | VOA-01:1 VOA-02:1-2 | 端口号，缺省指定为1号端口 |
| <att_reference>[<wsp>DB] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [0,40] ¦ [0,60] | 相对模式衰减参考值，单位缺省为DB MAXimum:设置相对衰减参考值的最大值； MINimum:设置相对衰减参考值的最小值； DEFault:设置相对衰减参考值的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:INPut1:REFerence 5 DB

响应：Command execute successfully

INPut[<channel>]:REFerence?

命令说明

查询相对衰减参考值。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:REFerence? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 |  | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询相对衰减参考值的最大值； MINimum:查询相对衰减参考值的最小值； DEFault:查询相对衰减参考值的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |  |

命令响应

<att_reference>

命令响应结果为DB单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:INPut1:REFerence?

响应：5.000000E+00

INPut[<channel>]:WAVelength

命令说明

设置工作波长。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:WAVelength <wavelength>[<wsp>NM]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | VOA-01:1 VOA-02:1-2 | 端口号，缺省指定1号端口。 |
| <wavelength>[<wsp>NM] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [1260,1650] | 工作波长，单位缺省为NM。 MAXimum:设置工作波长的最大值； MINimum:设置工作波长的最小值； DEFault:设置工作波长的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:INPut1:WAVelength 1550 NM

响应：Command execute successfully

INPut[<channel>]:WAVelength?

命令说明

查询工作波长。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:WAVelength? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询工作波长的最大值； MINimum:查询工作波长的最小值； DEFault:查询工作波长的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

<wavelength>

命令响应结果以米为单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:INPut1:WAVelength?

响应：1.550000E-06

INPut[<channel>]:POWer?

命令说明

查询输入端口功率。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:POWer?

命令参数

无。

命令响应

<att_power_in>

命令响应结果为DBM单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:INPut1:POWer?

响应：-3.000000E+01

OUTPut[<channel>]:STATe

命令说明

设置单板指定端口的关断状态。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:STATe <state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <state> | ON¦OFF,或者0¦1 | 关断状态，缺省关断。 ON ¦ 1：打开。 OFF ¦ 0：关断。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:STATe ON

响应：Command execute successfully

OUTPut[<channel>]:STATe?

命令说明

查询单板指定端口的关断状态。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:STATe?

命令参数

无。

命令响应

0或者1。

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:STATe?

响应：0

OUTPut[<channel>]:ALC:STATe

命令说明

设置功率自动跟踪使能状态。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:ALC:STATe <state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <state> | ON¦OFF，或者¦ 0¦1 | 功率跟踪开关状态，设备缺省使能。 ON ¦ 1:使能。 OFF ¦ 0:禁止。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:OUTPut:ALC:STATe ON

响应：Command execute successfully

OUTPut[<channel>]:ALC:STATe?

命令说明

查询功率跟踪使能状态。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:ALC:STATe?

命令参数

无。

命令响应

0或者1。

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:ALC:STATe?

响应：1

OUTPut[<channel>]:APMode

命令说明

设置操作模式。

注意：

衰减锁定模式支持绝对值/相对值模式的设置。

输出功率锁定模式只支持绝对值模式。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:APMode <apmode>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <ap_mode> | ABSolute¦REFerence | 设置操作模式。缺省为绝对值模式。 ABSolute:绝对值模式 REFerence:参考值模式 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:APMode ABSolute

响应：Command execute successfully

OUTPut[<channel>]:APMode?

命令说明

查询操作模式。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:APMode?

命令参数

无。

命令响应

<ap_mode>

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:APMode?

响应：ABSOLUTE

OUTPut[<channel>]:DTOlerance

命令说明

设置功率跟踪模式门限。

功率值在-<dtolerance_value>/2~<dtolerance_value>/2范围内，不进行衰减调整。超出范围，进行衰减调整。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:DTOlerance <att_pow_dtolerance>[<wsp>DB]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <att_pow_dtolerance>[<wsp>DB] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [0.05,1] | 功率跟踪门限，单位缺省为DB。 MAXimum:设置功率跟踪门限的最大值； MINimum:设置功率跟踪门限的最小值； DEFault:设置功率跟踪门限的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:DTOlerance 0.1

响应：Command execute successfully

OUTPut[<channel>]:DTOlerance?

命令说明

查询功率跟踪模式门限。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:DTOlerance? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询功率跟踪模式门限的最大值； MINimum:查询功率跟踪模式门限的最小值； DEFault:查询功率跟踪模式门限的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

<att_pow_dtolerance>

命令响应单位为DB；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:DTOlerance?

响应：0.000000E+00

OUTPut[<channel>]:POWer

命令说明

设置期望锁定的输出功率。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:POWer

<att_power_out>[<wsp>DBM]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <att_power_out>[<wsp>DBM] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [-60,10] | 功率模式下的输出功率，单位缺省为DBM。 MAXimum:设置输出功率的最大值； MINimum:设置输出功率的最小值； DEFault:设置输出功率的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:POWer -30 DBM

响应：Command execute successfully

OUTPut[<channel>]:POWer?

命令说明

查询期望锁定的输出功率。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:POWer? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询输出功率的最大值； MINimum:查询输出功率的最小值； DEFault:查询输出功率的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

<att_power_out>

命令响应结果为dBm单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:POWer?

响应：-3.000000E+01

READ[<channel>]:SCALar:POWer:DC?

命令说明

查询指定端口输出光功率。

命令格式

LINSxxx:READ[<channel>]:SCALar:POWer:DC?

命令参数

无。

命令响应

<output_power>

命令响应结果为DBM单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:READ1:SCALar:POWer:DC?

响应：-1.720000E+00

INPut[<channel>]:CORRection:OLT

命令说明

校准指定端口输入光及合波占比。

只有VOA-MSMHY、VOA-MSMUY型号支持这个命令。

命令格式

LINSxyy:INPut:CORRection:OLT <value>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | VOA-01:1 VOA-02:1-2 | 端口号，缺省指定为1号端口 |
| <value> | [1270,1310,9999] | 1270:校准1270输入光； 1310:校准1310输入光； 9999:计算1270/1310合波后，1270占比或1310占比(由当前工作波长决定)。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully。

命令实例

输入：LINS001:INPut1:CORRection:OLT 1270

响应：Command execute successfully